## 🔧 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit : Feasa F

### 🔬 OPTIQUE

| Paramètre | Feasa F |
| --- | --- |
| Plage de longueurs d'onde | 450 nm à 650 nm |
| Précision – Longueur d’onde dominante | ± 2 nm @ 590 nm |
| Précision – Température de couleur corrélée (CCT) | ± 200 K @ 2856 K |
| Précision – Chromaticité (avec tête OH3) | ± 0.01 @ x = 0,33 ; y = 0,33 |
| Résolution | 0.0001 |

### ♻️ RÉPÉTABILITÉ

| Paramètre | Feasa F |
| --- | --- |
| Longueur d’onde dominante | ± 1 nm |
| Température de couleur corrélée (CCT) | ± 50 K @ 2856 K |
| Chromaticité xy | ± 0.0015 |
| Teinte (Hue) | < 1 |
| Saturation | < 1 % |
| Intensité | < 1 % |

### ⚡ ÉLECTRIQUE

| Paramètre | Feasa F |
| --- | --- |
| Tension d'alimentation | 5.0 V |
| Courant d’alimentation | 220 mA |

### 📐 PHYSIQUE

| Paramètre | Feasa F |
| --- | --- |
| Dimensions (3, 5, 6, 10 canaux) | 104.5 x 54 x 39 mm* |
| Dimensions (20 canaux) | 145 x 54 x 39 mm* |
| Longueur de la fibre | 0.6 m |
| Diamètre de la fibre (avec gaine) | 1.0 mm |
| Rayon de courbure minimum de la fibre | 15 mm |
| Plage de température de fonctionnement | 0°C à +50°C |